Станция очистки бытовых вод Ital Antey  предназначена для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Станция представляет собой монолитный блок, разделенный на 4 (четрые) технологические камеры/зоны, соединенные между собой самотечными переливами. Каждая станция предполагает возможность отведения очищенной воды при помощи самотечного выхода или при помощи насоса принудительного выброса (насос предоставляется опционально).

Подача воздуха, обеспечивающая работу аэраторов и эрлифтов, обеспечивается постоянно работающим мембранным компрессором. Компрессор располагается в герметичной камере в верхней точке очистного сооружения, выше максимального уровня воды.

Преимущества: низкая стоимость; простота и надежность конструкции; безотказность и простота эксплуатации; снижение взвесей, высокое качество очистки, более полное окисление; простота процесса очистки; возможность установки насоса.

Благодаря аэрационному методу очистки станция позволяет добиться прозрачной, чистой воды на выходе из очистного сооружения со степенью очистки до 98% по ряду показателей, а также обеспечивает отсутствие неприятного запаха.

Характеристики:

| Материал Полипропилен: | 8 мм. |
| --- | --- |
| Тип сброса: Самотечный/Принудительный |  |
| Общий объем: | 2000 л. |
| Рабочий объем (сутки): до 1 м3 ¦ 5 человек. |  |
| Залповый сброс: | до 250 л. |
| Диаметр корпуса: | 995 мм. |
| Высота корпуса: | 2100 мм. |
| Заглубление подводящей трубы: 700 мм. |  |
| Диаметр подводящей трубы: 110 мм. |  |